| 1 | SAM-ORDNING |
| --- | --- |

- Du ser till att funktionskort delas ut. Du är ”navet” till dess att du lämnar över kortet till någon annan eller till dess skyddsrummet lämnas.

- Du fördelar ankommande personer till de övriga två grupperna och till ytor i skyddsrummet.

- Du samordnar och informerar fortlöpande.

- När alla funktionskortsbeskrivningar är utförda hjälper du person 3 med ventilationsschema, arbetsfördelning TC-hantering och eventuellt kvarvarande iordningställande.

| 2 | TÖMNING |
| --- | --- |

- Du samordnar tömning av skyddsrummet:
Fördela lämpliga ankommande personer att bära ut löst material, 
utse någon som på utsidan ser till så att tömningen kan slutföras.
Allt löst material ska ut ur rummet. Ingen aktsamhet krävs.

- När skyddsrummet är tömt hjälper du person 3 med ventilationsschema, arbetsfördelning TC-hantering och eventuellt kvarvarande iordningställande.

| 3 | ORDNING OCH REDA |
| --- | --- |

- Du tar hand om iordningställandet utifrån ritningen och delar ut arbetsuppgifter.

- När iordningsställandet är utfört har du ansvar för ventilationsschema och för arbetsfördelning TC-hantering med hjälp av person 1 och 2. (TC = TorrClosett, ”torrtoa”)

- ställer iordning vattentunnor

- ställer iordning TC-utrymmen och toatunnor

- monterar ev. stödpelare och gasfång

- monterar och tätar öppningar som ej är stängda/tätade

- kontrollerar och kopplar elcentralfunktioner

- stänger ev. fredsdriftsavlopps- och -ventilationsledningar

- ser över och ställer iordning ev. värmeanordningar

- hanterar schema för ventilation och latrin

Gul sida utåt. Den som har skylten på sig ska enkelt kunna läsa texten på baksidan som därför ska vara upp-och-ner.

/ErL015 2024-12-12, senast reviderad 2026-01-11

FUNKTIONSKORT I kris/krig: du som ankommer först tar kort i ordningen 1-2-3 och följer instruktionerna.

Skylt att använda ovanför funktionskorten